FTA5120

SAS+Asterisk方案配置手册

册

目录

一、 方案介绍	2

二、 配置流程	2

三、 配置操作	3

1、 设备连接	3

2、 配置Asterisk	3

3、 登陆设备web界面	4

4、 配置FTA5120	4

① 配置SAS	4

② 配置SIP PnP	5

③ 配置呼叫路由	5

5、 配置话机	7

四、 配置结果验证	7

1、 查看分机注册状态	7

2、 通话测试	8

附页	9

一、 生成分机信息	9

1、 分机信息上传	9

2、 分机信息自动生成	10

3、 手动添加	11

- 方案介绍

Asterisk是一个开源的软件版PBX系统，使用FTA5120配合Asterisk的高可用IP通信方案，当Asterisk出现网络连接问题可能导致的通话中断、呼叫无法接通等通信障碍时，FTA5120适配器作为SAS功能的支持者，能够在企业网络异常时提供独立组网能力，保持通话质量和可靠性。

- 配置流程

图 1 配置流程图

- 配置操作

- 设备连接

图 2 设备连接图

- 配置Asterisk

在Asterisk平台上配置完成分机号信息。（此处不作具体配置说明，详情可去Asterisk官方网站查询）

- 登陆设备web界面

电脑与FTA5120 LAN口通过网线连接，电脑识别网络后，浏览器输入http://192.168.1.1/index.asp 账号密码默认均为admin

- 配置FTA5120

- 配置SAS

在SAS模块下填写Asterisk的公网IP地址或域名，以便于FTA5120进行消息转发。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SAS 配置--》填写相关配置--》保存并应用；

图 3 配置SAS

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 注册服务器 | 填入Asterisk的域名或IP |
| 注册服务器端口 | 填入注册服务器的端口号 |

- 配置SIP PnP

开启FTA5120的SIP PnP功能，并将要下发的分机信息导入，FTA5120自动为话机下发分机注册信息。

注意：

此处导入的分机信息要与Asterisk配置的分机信息保持一致。

说明：

SAS中生成分机信息的方式一共有三种，分别是分机信息上传、分机信息自动生成、手动添加。此处我们以分机信息上传的方式为例。具体配置详情请查看附页中的生成分机信息章节。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SIP PnP--》填写相关配置--》保存并应用；

图 4 配置SIP PnP

- 配置呼叫路由

当Asterisk不可用时，FTA5120可提供独立组网能力，话机直接通过FTA5120实现外线的呼入呼出。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SAS 呼叫路由--》填写相关配置--》保存并应用；

图 5 配置呼出路由

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 路由标签 | 自定义该条路由的名字 |
| 源端 | 路由的起始 |
| 目的端 | 路由的结束 |
| 拨号前缀 | 填写认证密码 |
| 前端剥离 | 当匹配到拨号中有该前缀，将该通话按对应路由转发 |
| 优先级 | 定义该条路由的优先级，0最高 |

图 6 配置呼入路由

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 路由标签 | 自定义该条路由的名字 |
| 源端 | 路由的起始 |
| 目的端 | 路由的结束 |
| 优先级 | 定义该条路由的优先级，0最高 |
| 分机号 | 配置 IVR后，填写一个分机号后设置该号码为总机，对方按0则转到该分机 |

- 配置话机

话机上电联网等待获取分机号信息。

- 配置结果验证

- 查看分机注册状态

可以通过FTA5120分机状态界面查看分机注册情况。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SAS分机状态；

图 7 分机注册状态

- 通话测试

使用分机1001和1002进行通话测试

附页

- 生成分机信息

- 分机信息上传

我们可以下载分机信息文件模板，将在Asterisk上配置的分机信息填写在表格里。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SIP PnP--》分机信息上传--》下载；

图 8 下载文档模板

将分机信息填入表格。

图 9 文档模板

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| Number | 填写显示名称 |
| FirstName | 填写用户名 |
| AuthID | 填写认证名称 |
| AuthPassword | 填写认证密码 |

- 分机信息自动生成

SAS可自动生成分机号为X00-X49连续的50个分机信息（X可选1-9），密码默认为“Password+	分机号”。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SIP PnP--》分机信息自动生成--》填写信息--》生成；

图 10 分机信息自动生成

- 手动添加

SAS支持用户通过手动添加分机信息。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SIP PnP--》添加--》填写信息--》应用--》保存并应用；

图 11 手动添加分机信息

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 添加或修改的分机 | 填写用户名称 |
| 显示名称 | 填写显示名称 |
| 认证名称 | 填写认证名称 |
| 认证密码 | 填写认证密码 |
| 绑定MAC | 手动输入一个MAC地址，该分机将仅能下发给对应话机 |