FTA5120

SAS+Fusion PBX方案配置手册

册

目录

一、 方案介绍	2

二、 配置流程	2

三、 配置操作	3

1、 设备连接	3

2、 配置Fusion PBX	3

3、 登陆FTA5120 的web界面	4

①LAN口登录方法：	4

②WAN口登录方法：	4

4、 配置FTA5120	5

① 配置SAS	5

② 配置SIP PnP	6

③ FTA5120生成分机号信息	7

④ 配置呼叫路由	8

5、 话机获取配置	11

四、 配置结果验证	11

1、 查看分机注册状态	11

2、 通话测试	12

附页	13

一、 生成分机信息	13

1、 分机信息上传	13

2、 分机信息自动生成	14

3、 手动添加	15

- 方案介绍

Fusion PBX是一个基于Freeswitch开发、可免费使用的开源PBX，该方案是一套由FTA5120搭配Fusion PBX使用的可靠性极强的IP通信方案。当PBX出现因故障可能导致的通话中断、呼叫无法接通等通信障碍时，FTA5120适配器作为SAS功能的支持者，能够在企业通信网络异常时提供独立组网能力，保证通话质量和可靠性。

- 配置流程

图 1 配置流程图

- 配置操作

- 设备连接

图 2 设备连接图

- 配置Fusion PBX

在Fusion PBX上配置完成分机号信息，具体配置方法此处不作说明，您可自行查询Fusion PBX官网用户手册或联系您的网络管理员获取分机号信息。

示例分机号信息为：

图 3 示例分机号

- 登陆FTA5120 的web界面

您可以选择使用WAN口或LAN口登录FTA5120的web界面。

①LAN口登录方法：

电脑与FTA5120 LAN口通过网线连接，电脑识别网络后，浏览器输入http://192.168.1.1/index.asp 账号密码默认均为admin。

②WAN口登录方法：

电脑与FTA5120 处于同一网络内，输入FATA5120的WAN口IP地址（由DHCP服务器分配，请联系您的网络管理员获取），打开浏览器输入WAN口IP地址，账号密码默认均为admin。

图 4 FTA5120 web登录界面（WAN口登录）

- 配置FTA5120

- 配置SAS

在SAS模块下填写Fusion PBX的IP地址或域名，此举目的是使FTA5120进行消息转发，本方案中话机消息转发路径为：话机--》FTA5120--》Fusion PBX。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SAS 配置--》填写相关配置--》保存并应用；

图 5 配置SAS

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 注册服务器 | 填入Fusion PBX的域名或IP地址 |
| 注册服务器端口 | 填入Fusion PBX开放的端口号 |

- 配置SIP PnP

开启FTA5120的SIP PnP功能，并将要下发的分机信息导入，FTA5120自动为话机下发分机注册信息。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SIP PnP--》选择开启--》保存并应用；

图 6 配置SIP PnP

- FTA5120生成分机号信息

SAS中生成分机信息的方式一共有三种，分别是分机信息上传、分机信息自动生成、手动添加。此处以手动添加的方式为例。其他方式的配置方法请查看附页-生成分机信息。

注意：

- 此处导入的分机信息要与Fusion PBX配置的分机信息保持一致。

- 若要配置批量设备，推荐使用分机信息自动生成或分机信息上传。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SIP PnP--》添加--》填写分机号信息（绑定MAC选填，如用户需要该分机号绑定特定设备则填写，否则FTA5120自动分配分机号）--》应用--》保存并应用；

图 7 手动添加分机信息

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 添加或修改的分机 | 填写用户名称 |
| 显示名称 | 填写显示名称 |
| 认证名称 | 填写认证名称 |
| 认证密码 | 填写认证密码 |
| 绑定MAC | 手动输入一个MAC地址，该分机将仅能下发给对应话机 |

- 配置呼叫路由

当Fusion PBX掉线时，FTA5120可提供独立组网能力，话机直接通过FTA5120实现外线的呼入呼出。

注意：

想实现内部话机与外部号码的正常呼入与呼出，呼入呼出路由都需要分别配置。

操作步骤：

登录FTA5120web界面--》SAS--》SAS 呼叫路由--》填写相关配置--》保存并应用；

图 8 配置呼出路由

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 路由标签 | 自定义该条路由的名字 |
| 源端 | 路由的起始 |
| 目的端 | 路由的结束 |
| 拨号前缀 | 填写认证密码 |
| 前端剥离 | 当匹配到拨号中有该前缀，将该通话按对应路由转发 |
| 优先级 | 定义该条路由的优先级，0最高 |

图 9 配置呼入路由

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 路由标签 | 自定义该条路由的名字 |
| 源端 | 路由的起始 |
| 目的端 | 路由的结束 |
| 优先级 | 定义该条路由的优先级，0最高 |
| 分机号 | 配置 IVR后，填写一个分机号后设置该号码为总机，对方按0则转到该分机 |

- 话机获取配置

将话机上电联网，等待配置获取。

- 配置结果验证

- 查看分机注册状态

可以通过FTA5120分机状态界面查看分机注册情况。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SAS分机状态；

图 10 分机注册状态

- 通话测试

使用分机5027和5028进行通话测试

附页

- 生成分机信息

- 分机信息上传

我们可以下载分机信息文件模板，将在FusionPBX上配置的分机信息填写在表格里。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SIP PnP--》分机信息上传--》下载 --》填写信息--》选择文件--》上传；

图 11 下载文档模板

图 12 文档模板

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| Number | 填写显示名称 |
| FirstName | 填写用户名 |
| AuthID | 填写认证名称 |
| AuthPassword | 填写认证密码 |

- 分机信息自动生成

SAS可自动生成分机号为X00-X49连续的50个分机信息（X可选1-9），密码默认为“Password+	分机号”。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SIP PnP--》分机信息自动生成--》选择号码前缀（1-9）--》生成--》自动生成分机号列表；

- 图 13 分机信息自动生成

- 手动添加

SAS支持用户通过手动添加分机信息。

操作步骤：

登录FTA5120的web界面--》SAS--》SIP PnP--》添加--》填写信息--》应用--》保存并应用；

- 图 14 手动添加分机信息